LABORATORIOS Y TALLERES

LABORATORIO DE MECÁNICA DE FLUIDOS Y MAQUINAS TÉRMICAS

GUÍA DE LABORATORIO

“EXPERIENCIA DE CENTRO DE PRESIONES”

Callao, 2025

Perú

- OBJETIVOS:

- Hallar la fuerza que ejerce el liquido sobre cada cara del cuerpo.

- Localizar el centro de presión debido a la fuerza que actúa en cada cara del cuerpo.

- Comparar el momento originado por todas esas con un momento (recuperador) debido a una carga.

- MARCO TEORICO

Si un objeto se sumerge en un liquido o flota en este se originan fuerzas de empuje. Conociendo la manera como varia la presión en un fluido estático podemos determinar la fuerza que se producen debido a la presión sobre superficies sumergidas. Debemos especificar:

- Magnitud de la fuerza

- Dirección de la fuerza

- Línea de acción de la fuerza resultante

- FUERZAS SOBRE AREAS PLANAS

Una superficie plana inclinada un ángulo θ° con la horizontal está sometida a una presión que varía con respecto a la profundidad a la que se encuentra sumergida del cuerpo. La fuerza total que actúa sobre esta superficie sería igual a:

F=ρdA = γhdA

F=ρdA = r×senθ×γdA

senθ=Hγ

H=γ.senθ

- CENTRO DE PRESIONES: (CP)

La línea de acción de la fuerza resultante corta a la superficie a un punto llamada centro de presiones cuyas coordenadas son (XP,YP) donde:

XP=AXPdAF

YP=AYPdAF

- FUERZA SOBRE SUPERFICIES CURVAS

Para calcular la resultante de las fuerzas debidas a las presiones sobre una superficie curva se determinan previamente dos componentes una horizontal y la otra vertical. Así:

FH=FX=Y1Y1ρdAYP

FV=FY=X1X1ρdAXP

FH: Componente horizontal de la fueza

Fv: Componente vertical de la fuerza

- CENTRO DE PRESIONES: (CP)

Para hallar el Centro de presiones utilizaremos:

XP=XPdAXFV

YP=YPdAYFH

- ESQUEMA DEL EQUIPO:

- PROCEDIMIENTO

Una vez instalado el sistema a utilizar en esta experiencia se procederá como se indica:

- El recipiente mostrado es llenado con agua.

- Se introduce el volumen del cuerpo en el liquido y este tiende a flotar para mantener el volumen sumergido generamos un momento con el brazo de palanca y una pesa de 1kg

- Anotamos la altura de nivel de agua H y la distancia del brazo de palanca X

- Reducimos el brazo de palanca y soltamos agua, hasta alcanzar e equilibrio anotamos los nuevos valores (h-l) y X.

- Repetimos los pasos hasta obtener 8 lecturas.

- Cálculo de “F1” sobre la superficie alabeada mayor

- R=125

- L=132

- γ=9810×10-9N/mm

- b=115 mm

- a=125 mm

- h= valor toma DC

- Calculo de las componentes de la fuerza: “F1”

- Componente horizontal de F1:

FH1=γb2(h-L)2

- Componente vertical de F1:

Fγ1=γb(R+a)+(h-L)2×2(R+a)(h-L)-(h-L)2-π(R+a)2θ360

- Ubicación de las coordenadas del centro de presión

- Coordenada en el eje x: (FV1)

X1=342(R+a)(h-L)-(h-L)2

- Coordenada en el eje y: (FH1)

Y1=(h-L)2

Tgθ=2(R+a)(h-L)-(h-L)2(R+a)-(h-L)

- Cálculo de F2 sobre la superficie alabeada menor

- Cálculo de las componentes de la fuerza “F2”

- Componente horizontal de F2:

FH2=γb2(h-L-a)2

- Componente vertical de F2:

Fγ2=γbπR2θ360-12R-(h-L-a)×2R(h-L-a)-(h-L-a)2

- Ubicación de las coordenadas del centro de presión

- Coordenada en el eje X: (FV2)

X2=382R(h-L-a)-(h-L-a)2

- Coordenada en el eje Y: (FH2)

Y2=(h-L-a)2

Tgθ=2R(h-L-a)-(h-L-a)2R-(h-L-a)

- Cálculo de F3 sobre la superficie Plana

F3=γabh-L+a/2

- Ubicación de la coordenada del centro de presión

- Coordenada en el eje X: F3

X=0

- Coordenada en el eje Y: F3

Y=ba3/12abh-L+a/2+h-L+a/2

- Calculo del momento recuperador MR1

Masa de la carga: m=1kg

Brazo de la carga: x=mm

Gravedad: g=9.81m/s2

MR=mgx = Nmm

- Cálculo momento experimental: MEX

MEX = MO

MEX = M0I +M0II+M0III

MEX =-FH1.a +FV1.b +FH2.d -FV2.c +F3.l -WC.125

- Tabulación de resultados:

- Superficie plana

| h-L (mm) | FHi | FVi | Xi (mm) | Yi (mm) | Ø | FR (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Superficie alabeada

| h-L (mm) | Fi (N) | Yi (mm) | MEXP | MRECUPERADOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Graficar:

- El polígono de fuerza para un h-L cualesquiera.

- Diagrama de distribución de presión para la superficie plana

- Bibliografía:

- Mecánica de fluidos y maquina hidráulica		Claudio Mataix

- Fundamentos de mecánica de los fluidos 		Gerhard

- Guías de laboratorio

- Cuestionario

Anexos: